ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству системы автоматического полива участка сортоиспытания винограда на территории НОЦ "Ботанический сад НИУ "БелГУ" по адресу: г. Белгород, Кашарский проезд, 18

1.1. Наименование и количество выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Код ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство системы автоматического полива участка сортоиспытания винограда на территории НОЦ "Ботанический сад НИУ "БелГУ" по адресу: г. Белгород, Кашарский проезд, 18 | 42.21.13.190 | усл.ед. | 1 |

1.2. Место выполнения работ (далее – объект):

| Наименование объекта | Наименование предмета |
| --- | --- |
| Участок сортоиспытания винограда на территории НОЦ "Ботанический сад НИУ "БелГУ" по адресу: г. Белгород, Кашарский проезд, 18 Кадастровый номер: 31:16:0000000:114 | Устройство системы автоматического полива |

1.3. Техническое задание на выполняемые работы

1.3.1. Работы по устройству системы автоматического полива должны быть выполнены в полном соответствии со  сметной документацией.

## Сеть поливочного водопровода выполняется из полиэтиленовых труб. напорных полиэтиленовых ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм. В качестве исполнительных механизмов для управления зонами полива  предусмотрены:  клапаны с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 40; 50 мм;  магнитные клапаны PGV-151-B.

## Предусмотрена установка:

## регулятора давления  HUNTER ACCU-SYNC-ADJ или эквивалент Регулировка давления позволяет экономить воду и продлевает срок службы системы орошения. Экономия воды достигается за счет установки оптимального давления для каждой зоны полива, исходя из установленного в ней поливочного оборудования и особенностей эксплуатации.;

## Насоса ESPA или эквивалент применяется  для водоснабжения и полива производительность 560 л/мин;

## Электронного блока управления Espa серии PROTEC или эквивалент он  предназначен для защиты однофазных и трехфазных электродвигателей насосов, а также для управления их работой при помощи вспомогательных устройств.

1.3.2. Работы должны быть выполнены из материалов Подрядчика.

1.3.3. Подрядчик должен:

- организовать транспортировку материалов и дополнительного оборудования к месту проведения работ за счет собственных средств.

- обеспечить за свой счет необходимым инструментом и материалами для качественного и надлежащего выполнения обязательств по договору.

1.3.4. Работы по устройству системы автоматического полива проводятся в условиях выполнения производственного процесса предприятия и его подразделений.

1.3.5. Въезд и выезд сотрудников Подрядчика осуществляется в строгом соответствии с пропускным режимом Заказчика.

1.3.6. Невозможность проживания персонала, проводящего работы, на объекте.

1.3.7. В случае задействования иностранных рабочих для выполнения работ, такие работники должны иметь регистрацию в органах ФМС РФ, разрешение на работу, строительную квалификацию, подтвержденную установленными законодательством Российской Федерации документами. Рабочие, не имеющие соответствующих документов, допускаться к работе не будут.

1.4. Сроки выполнения работ

1.4.1. Сроки выполнения Работ:

- 120 календарных дней с даты передачи объекта Подрядчику. Передача объекта Подрядчику: в течение 30  дней с даты заключения Договора.

1.4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, без ущерба их качеству и в соответствии с Техническим заданием.

1.5. Требования к техническим характеристикам работ

1.5.1. При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

1.5.2. Технологии и методы производства работ должны соответствовать сметной документации, Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам.

1.5.3. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. После окончания работ в течение одного рабочего дня должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз строительного мусора, материалов, разборка ограждений и вывоз с территории Объекта, принадлежащего Подрядчику оборудования и инструментов, используемых для выполнения работ.

1.6. Требования к материалам, применяемым для выполнения работ

1.6.1. Используемые материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, в том числе Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Используемые в рамках выполнения работ товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не восстановленные, не после ремонта.

1.6.2. Применяемые материалы должны быть обеспечены сертификатами, протоколами сертификационных испытаний и др. документами, удостоверяющими их качество (при наличии).

1.6.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. В случае обнаружения несоответствий Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

1.6.4. При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов (товаров).

1.6.5. Складирование и хранение материалов (товаров) должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы.

1.6.6. При приеме выполненных работ вместе с актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Заказчику должна предъявляться исполнительная документация по выполненным Работам, в соответствии с РД-11-02-2006.

1.6.7. В процессе и по окончании выполнения работ Подрядчик обеспечивает погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора.

1.6.8. Особые требования к отдельным материалам (товарам):

| № п.п. | Наименование | Государственный стандарт |
| --- | --- | --- |
|  | Материалы применяемые при устройстве системы автоматического полива |  |
| 1 | Модуль расширения PCM-300 или эквивалент | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 2 | Модуль расширения PCM-300 или эквивалент | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 3 | Магнитный клапан PGV-151-B. или эквивалент | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 4 | Регулятор давления Accu-Sync ADJ (д/клапанов PGV и ICV) 1,7-7 бар, HU или эквивалент | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 5 | Угол 63*63 | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 6 | Тройник 63*63*63 | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 7 | Тройник 63*50*63 (розетки) | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 8 | Муфта 63*Н 1 1/2 | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 9 | Угол 50*50 | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 10 | Тройник 50*50*50 | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 11 | Муфта 50*32 | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 12 | Муфта 50*Н1 1/2 | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 13 | Муфта 32*В3/4 | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 14 | Муфта 16*Н3/4 | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 15 | Шланг типа Multibar с капельницами (33см, 3.8л/ч, 100м) или эквивалент | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 16 | Подвес на 16-20мм | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 17 | Капельница компенсированная DCG red (8 л/ч) или эквивалент | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 18 | Футорка Н3/4*В1 1/2 | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 19 | Муфта 50*Н1 | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 20 | Штуцер 16*16 | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 21 | Насос типа Espa DRAINEX 502 400 50 013681/STD или эквивалент | ГОСТ 31839-2012 Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности. |
| 22 | Гидроаккумулятор 24 ГПк типа ДЖИЛЕКС или эквивалент | ГОСТ 26496-85 Гидроакумуляторы. Правила приемки и методы испытания. |
| 23 | Электронный блок защиты типа Espa PROTEC 3E или эквивалент | ГОСТ IEC 61643-21-2014 Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 21. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к телекоммуникационным и сигнализационным сетям. Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытаний |
| 24 | Отвод 90 градусов на выход | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 25 | Сгон "2 | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 26 | Муфта 75*Н2 | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 27 | Угол 75*75 | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 28 | Муфта 75*75 | ГОСТ ИСО-9261-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний. |
| 29 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. |
| 30 | Выключатели автоматические, трехполюсные, электромагнитные, на ток до 63 А | ГОСТ IEC 60947-2-2021 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели. |
| 31 | Выключатели автоматические, однополюсные, на ток 16 А | ГОСТ IEC 60947-2-2021 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели. |
| 32 | Кабель АВБШв-0,66 4х16 | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия. |
| 33 | Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 63 мм | ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. |
| 34 | Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 50 мм | ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. |
| 35 | Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 25 мм | ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. |
| 36 | Кабель контрольный КВВБ 4х1 | ГОСТ Р 58 342-2019 Кабели силовые и контрольные для применения в электроустановках во взрывоопасных средах. |
| 37 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| 38 | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий | ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия |
| 39 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | - ГОСТ Р 57357-2016 Сталь для армирования железобетонных конструкций. Технические условия |
| 40 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия |
| 41 | Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размер 1000х200х80 мм, серые | ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| 42 | Труба профилированная 60*40*2 | ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия. |
| 43 | Труба профилированная 20*40*1,5 | ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия. |
| 44 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 | ГОСТ 24045-2016 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами. Технические условия. |

1.7. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в полном соответствии с требованиями:

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить полное соблюдение требований, выполнить работы в соответствии с действующими СНиП и ГОСТами, в том числе:

СП 81.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения

- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 955/пр)

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр) (ред. от 23.12.2019)

СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»

СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр)

СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»

Приказ от 11 декабря 2020 года N 883н Министерства труда и социальной защиты РФ Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте