Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Стены |  |  |
|  | Стены кирпичные |  |  |
|  | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 562,9 |
|  | ПРИМ до 5мм (Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен) до 5мм | 100 м2 | 5,629 |
|  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 197,015 |
|  | Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50) | кг | 2406,3975 |
|  | ПРИМ. СТЕКЛОХОЛСТ (Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности) | 100 м2 | 5,629 |
|  | Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2 | 10 м2 | 63,608 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 5,629 |
|  | Шпатлевка финишная полимерная | кг | 1350,96 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 5,629 |
|  | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 или эквивалент | т | 0,1689 |
|  | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 или эквивалент | т | 0,11258 |
|  | Стены, облицованные ГКЛ |  |  |
|  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 8,124 |
|  | ПРИМ. Демонтаж каркаса (Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен) | 100 м2 | 8,124 |
|  | ПРИМ. Демонтаж короба ДСП. (Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке) | 100 м2 | 2,124 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом | 100 м2 | 8,124 |
|  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 1827,9 |
|  | ПРИМ. СТЕКЛОХОЛСТ (Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности) | 100 м2 | 8,124 |
|  | Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2 | 10 м2 | 91,801 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 8,124 |
|  | Шпатлевка финишная полимерная | кг | 1949,76 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 8,124 |
|  | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 или эквивалент | т | 0,2437 |
|  | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 или эквивалент | т | 0,16248 |
|  | Потолки |  |  |
|  | Потолки, облицованные ГКЛ |  |  |
|  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 | 2,444 |
|  | Демонтаж .Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков | 100 м2 | 2,444 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | 100 м2 | 2,444 |
|  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 271,284 |
|  | Тяга подвеса 350 мм | 100 шт | 197,964 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 2,444 |
|  | Шпатлевка финишная полимерная | кг | 879,84 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 2,444 |
|  | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 или эквивалент | т | 0,0807 |
|  | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 или эквивалент | т | 0,053768 |
|  | Косоуры |  |  |
|  | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 528,2 |
|  | ПРИМ. СТЕКЛОХОЛСТ (Оклейка обоями потолков) | 100 м2 | 5,282 |
|  | Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2 | 10 м2 | 59,687 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 5,282 |
|  | Шпатлевка финишная полимерная | кг | 1901,52 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 5,282 |
|  | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 или эквивалент | т | 0,1743 |
|  | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 или эквивалент | т | 0,116204 |
|  | Потолок типа "ARMSTRONG" |  |  |
|  | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых (ПРИМ. Армстронг) | 100 м2 | 0,9 |
|  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,9 |
|  | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS или эквивалент | м2 | 92,7 |
|  | Элементы интерьера |  |  |
|  | Отбойная доска |  |  |
|  | ПРИМ. Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона. | 10 м | 20,62 |
|  | Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х70 мм | 100 шт | 3,4366667 |
|  | Отбойная доска МДФ толщина 16 мм, шириной 200 мм | м | 206,2 |
|  | ПРИМ. Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из гипсокартона | 10 м | 28,56 |
|  | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0,476 |
|  | Отбойная доска МДФ толщина 16 мм, шириной 200 мм | м | 285,6 |
|  | Разборка короба ГКЛ (горизонтального) |  |  |
|  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков КОРОБ из ГКЛ | 100 м2 | 0,9888 |
|  | ПРИМ. Демонтаж каркаса (Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков) | 100 м2 | 0,9888 |
|  | Монтаж короба ГКЛ (горизонтального) |  |  |
|  | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,9888 |
|  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 103,824 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,7192 |
|  | Шпатлевка финишная полимерная | кг | 172,608 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,6592 |
|  | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 или эквивалент | т | 0,0198 |
|  | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 или эквивалент | т | 0,013184 |
|  | Устройство площадки из керамогранита на коробе ГКЛ |  |  |
|  | ПРИМ. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см (Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см) | 100 м2 | 0,3296 |
|  | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм | м2 | 33,6192 |
|  | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 | 0,003296 |
|  | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0,39552 |
|  | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо-и не впитывающих влагу оснований | кг | 11,536 |
|  | Демонтаж и монтаж покрытия из керамогранитных плиток за радиаторами |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,3296 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 0,3296 |
|  | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 33,6192 |
|  | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 | 0,003296 |
|  | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0,39552 |
|  | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо-и не впитывающих влагу оснований | кг | 11,536 |
|  | Замена покрытия ступеней тех.этажа из керамогранитных плиток |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,52 |
|  | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 | 0,52 |
|  | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм | м2 | 53,04 |
|  | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 | 0,0052 |
|  | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0,624 |
|  | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо-и не впитывающих влагу оснований | кг | 18,2 |
|  | Люк ревизионный МДФ |  |  |
|  | ПРИМ. Демонтаж люка ревизионного (Установка дверных блоков: шкафных) | 10 шт | 0,4 |
|  | ПРИМ. Установка люка ревизионного из МДФ (Установка дверных блоков: шкафных) | 10 шт | 0,4 |
|  | Люк ревизионный из МДФ | м2 | 7,41 |
|  | Ограждение радиаторов |  |  |
|  | Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердолиственных пород | 100 м | 0,45766 |
|  | Ограждение из нержавеющей стали | м | 45,766 |
|  | Поручень деревянный | м | 45,766 |
|  | Восстановление поручней |  |  |
|  | Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок | 100 мест | 0,54 |
|  | Шпатлевка клеевая | т | -0,00297 |
|  | Шпатлевка по дереву Tikkurila (Тиккурила) Spakkeli Puukitti (Спаккели Пуукитти) или эквивалент | л | 3,1008 |
|  | ПРИМ. Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком | 100 м2 | 0,31008 |
|  | Морилка акрилатная Tikkurila Pirtti EP или эквивалент | л | 2,3852308 |
|  | Лак паркетный алкидно-уретановый износостойкий Tikkurila Lacquer Parquet или эквивалент глянцевый | л | 2,3852308 |
|  | Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород (отремонтированный поручень) | 100 м | 1,938 |
|  | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м | -1,938 |
|  | Демонтаж гранитного плинтуса |  |  |
|  | ПРИМ. Разборка плинтусов с очисткой плиток: гранитных (Разборка плинтусов: керамогранитных) | 100 м | 1,222 |
|  | ПРИМ. Устройство плинтусов: из плиток гранитных (Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных) (Без учета стоимости материала - плитка гранитная. Повторно применяемые материалы) | 100 м | 1,222 |
|  | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0,04888 |
|  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,0030794 |
|  | Окна ПВХ |  |  |
|  | ПРИМ. Разборка ПВХ заполнений проемов: оконных с подоконными досками. (Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками. ) | 100 м2 | 0,13 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,13 |
|  | Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворный с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 | м2 | 13 |
|  | Отопление |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖ Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм | 100 м | 1,04 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм (Ø 20 мм) | 100 м | 1,24 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 50 до 76 мм (Ø 57 мм) | 100 м | 1,72 |
|  | Прочие работы |  |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,9137 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 1,9137 |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,7228 |
|  | Комплект для радиатора СТМ ТЕРМО 3/4, без кронштейнов | шт | 26 |
|  | Радиатор Rifar Base 350 или эквивалент 1 секция - 139 Вт биметаллический | шт | 520 |
|  | Кронштейн напольн. регулируемый для радиатора | шт | 78 |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,14 |
|  | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений | 0,78 |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 14,35 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм | 10 шт | 2,338 |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 1,24 |
|  | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 100 соединений | 5,2 |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм | м | 127,1 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм | 10 шт | 17,732 |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) | шт | 52 |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт | 208 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт | 26 |
|  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25х3/4" | 10 шт | 5,2 |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм | 100 м | 1,72 |
|  | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм | 100 соединений | 2,5 |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 63х7,1 мм | м | 176,3 |
|  | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 59-63 мм | 10 шт | 13,244 |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 63мм | шт | 78 |
|  | Тройник полипропиленовый, диаметр 63 мм | шт | 26 |
|  | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2" | шт | 8 |
|  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | шт | 8 |
|  | Кран стальной шаровой равнопроходный, номинальный диаметр 50 мм | шт | 8 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
|  | Демонтаж: плафонов | 100 шт | 0,32 |
|  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,12 |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,12 |
|  | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА | шт | 12 |
|  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,32 |
|  | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА | шт | 32 |
|  | Прибор или аппарат | шт | 22 |
|  | Блок аварийного питания БАП40-1,0 1 ч для LED IEK LLVPOD-EPK-40-1H или эквивалент | шт | 22 |
|  | Смена: выключателей | 100 шт | 0,32 |
|  | GLOSSA Выключатель одноклавишный, в рамку, белый схема 1 (GSL000111) или эквивалент | шт | 20 |
|  | GLOSSA Рамка 1 пост белая (GSL000101) или эквивалент | шт | 20 |
|  | Выключатель Schneider Electric Glossa или эквивалент Белый 2-клавишный с подсветкой | шт | 12 |
|  | GLOSSA Рамка 1 пост белая (GSL000101) или эквивалент | шт | 12 |
|  | Подрозетник Schneider Electric или эквивалент для гипсокартона | шт | 32 |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 26 |
|  | Коробка распределительная УК-2П | шт | 26 |
|  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,08 |
|  | Розетка скрытой проводки двухгнездная | 100 шт | 0,08 |
|  | Розетка Schneider Electric Glossa или эквивалент Белый 2-я с заземлением (в сборе с рамкой) | шт | 8 |
|  | Подрозетник Schneider Electric или эквивалент для гипсокартона | шт | 8 |
|  | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0,16 |
|  | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,16 |
| 21 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0,016 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,008 |
|  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,08 |
|  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | 10 м | 94 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт | 94 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 4,78 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | 1000 м | 0,478 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 4,62 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0,176 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,286 |